工程量清单计价指标编码方案

V6.1 — 对齐湘标2.0 + 融入DB11/T 1711-2019采集标准 + Q/D编码分类级优化

2024年工程量清单计价 · 五类工程全覆盖 · Q/D编码分类级优化（基于清单"分类"列）

版本修订记录

| 版本号 | 修订时间 | 主要修订内容 |
| --- | --- | --- |
| V4.0 | 历史版本 | 自定义9位编码体系，覆盖建筑/安装/市政/园林四类工程 |
| V5.0 | 历史版本 | 对齐湘标2.0，改为8位编码结构，三类指标并轨设计（E/Q/D共享名称码） |
| V6.0 | 历史版本 | 融入DB11/T 1711-2019采集标准，工程类型扩展为五类，新增采集表格体系和公司项目管理对接 |
| V6.1 | 2026-08-20 | 1.Q/D编码升级为分类级优先（基于2024清单"分类"列，166个分类）； 2.匹配逻辑改为项目名称关键词为主，解决国标与湖南定额编码体系冲突； 3.新增分部级回退完整机制； 4.补充8位编码位定义表、口径码对照表、指标计算公式； 5.新增异常清单处理规则； 6.新增Excel输出字段字典附录； 7.云溪华庭1#楼实测验证，消除"未分类"。 |

一、方案概述

本版本（V6.0）相对V5.0的核心改进：

V6.1相对V6.0的核心改进（Q/D编码分类级优化）：

● 工程量指标(Q)和单价指标(D)编码从"分部级"细化到"分类级"，名称码基于2024工程量清单计价.xlsx的"分类"列（共166个分类）生成，解决同一分部下多计量单位混在一起导致指标无法准确汇总的问题；

● E经济指标编码保持分部级（约60-80个），Q/D编码细化到分类级（166个），一个E分部对应多个Q/D分类编码，建立E→Q/D映射关系；

● 分类名称码采用分类名称拼音首字母4位（如现浇混凝土构件=XJHN、钢筋及螺栓铁件=GJJL），重名处理用前3位+序号；

● 分类匹配方法采用"项目名称关键词匹配"而非"国标编码前缀匹配"，因2024清单使用湖南定额编码体系，与国标GB50500编码体系不同；

● 新增"分部级回退"机制：2024清单无对应细分类的项目（如油漆涂料、市政工程、其它装饰等），使用E编码同名称码作为Q/D编码回退，标注"分部级回退"；

● 云溪华庭1#楼实际验证：496条清单中431条分类级匹配（86.9%），65条分部级回退（13.1%），消除"未分类"。

融入《建设工程造价技术经济指标采集标准》（DB11/T 1711-2019），建立"编码体系+采集表格"双轨制；

工程类型划分由V5的建筑/安装/市政/园林绿化四类，扩展为DB11标准的五类工程（房屋建筑安装及构筑物、市政、城市轨道交通、房屋修缮、城市轨道交通运营改造）；

新增指标采集表格体系，包括特征描述表、单方造价表、主要工程量表、人工材料设备消耗量表、建设项目总投资指标采集表，共5类标准表格；

新增公司项目管理对接章节，明确编码体系与《项目情况一览表》的衔接关系；

保留V5的8位编码结构（对齐湘标2.0第3.0.9条）和三类指标并轨设计（E经济/Q工程量/D单价）。

编制依据：

《湖南省房屋建筑工程造价指标指数测算标准2.0版（征求意见稿）》— 编码结构与官方名称码来源；

《建设工程造价技术经济指标采集标准》（DB11/T 1711-2019）— 工程类型划分与采集表格体系来源；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）— 清单项目编码与计价规则；

公司《项目情况一览表》（附件1）— 项目管理与编码对接依据。

三类指标编码的功能定位：

| 指标类型 | 编码前缀 | 功能定位 | 数据来源 | 典型用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济指标(E) | 5AE/5DE/5LE | 分部工程单方造价（元/㎡） | 合价÷建筑面积 | 造价对比、指标分析、指数测算 |
| 工程量指标(Q) | 5AQ/5DQ/5LQ | 分部工程主要工程量单方消耗 | 工程量÷建筑面积 | 工程量对标、消耗量分析 |
| 单价指标(D) | 5AD/5DD/5LD | 分部工程加权平均综合单价 | 合价÷工程量 | 单价对比、价格趋势分析 |

设计原则：

编码结构严格遵循湘标2.0第3.0.9条规定的8位结构，确保与省级造价指标指数系统兼容；

工程类型划分遵循DB11/T 1711-2019表3.0.1，确保与行业采集标准一致；

经济指标编码直接采用湘标2.0附录A官方编码，湘标未覆盖的专业按相同规则扩展；

三类编码共享同一套名称码字典，仅第3位指标分类码不同（E/Q/D），实现"三类并轨、一键切换"；

采集表格遵循DB11/T 1711-2019标准表格格式，编码字段嵌入表格对应列，实现"采集即编码"。

二、工程类型划分标准

依据DB11/T 1711-2019第3.0.1条，建设工程造价技术经济指标采集的工程类型划分如下：

| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 本方案专业码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑安装及构筑物工程 | 民用建筑工程 | 居住/办公/旅馆/商业/文化/教育/体育/卫生/科研/交通/广电/人防 | A | 含建筑装饰+安装工程 |
|  | 工业建筑工程 | 厂房/仓库/辅助附属设施/工业构筑物 | A | 含建筑装饰+安装工程 |
|  | 构筑物工程 | 工业构筑物/民用构筑物 | A |  |
|  | 其他建筑工程 | - | A |  |
| 市政工程 | 道路工程 | 城市道路/照明/安全设施 | D |  |
|  | 桥涵工程 | 桥梁/涵洞 | D |  |
|  | 给水排水工程 | 给水/排水/再生水 | D |  |
|  | 燃气工程 | 输配/应用 | D |  |
|  | 供热工程 | 管网/换热站 | D |  |
|  | 环卫工程 | 垃圾处理/公厕 | D |  |
|  | 园林景观工程 | 绿化/庭园 | L | 原V5园林绿化，归入市政大类 |
| 城市轨道交通工程 | 区间工程/轨道工程/车站工程/通信信号/供电/智能化 | - | R | 新增专业码R |
| 房屋修缮工程 | 建筑装饰修缮/安装修缮/室外修缮 | - | M | 新增专业码M |
| 城市轨道交通运营改造工程 | 结构装饰/轨道/机电设备 | - | T | 新增专业码T |

专业码与编码前缀对应关系：

| 专业码 | 工程大类 | 经济指标前缀 | 工程量指标前缀 | 单价指标前缀 | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 房屋建筑安装及构筑物 | 5AE | 5AQ | 5AD | 民用/工业/构筑物/其他建筑 |
| D | 市政工程 | 5DE | 5DQ | 5DD | 道路/桥涵/给排水/燃气/供热/环卫 |
| L | 园林景观工程 | 5LE | 5LQ | 5LD | 绿化/庭园（市政子类，独立编码） |
| R | 城市轨道交通工程 | 5RE | 5RQ | 5RD | 区间/轨道/车站/机电 |
| M | 房屋修缮工程 | 5ME | 5MQ | 5MD | 建筑装饰修缮/安装修缮/室外修缮 |
| T | 城市轨道交通运营改造 | 5TE | 5TQ | 5TD | 结构装饰/轨道/机电改造 |

三、编码结构详解

依据湘标2.0第3.0.9条，指标编码采用8位结构，由五部分组成：

编码结构示意：第1位（指标级别码）+ 第2位（专业分类码）+ 第3位（指标分类码）+ 第4-7位（指标名称码）+ 第8位（计算口径码）

3.1 指标级别码（第1位）

依据湘标2.0第3.0.9条，指标级别码采用一位数字表示：

| 级别码 | 指标级别 | 说明 | 本方案使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目 | 整个建设项目 | 扩展预留 |
| 2 | 单项工程 | 独立设计、独立施工的工程 | 扩展预留 |
| 3 | 单位工程 | 建筑工程/安装工程等 | 扩展预留 |
| 4 | 分部工程 | 地基与基础/主体结构等 | 扩展预留 |
| 5 | 分部工程（指标级） | 湘标2.0官方指标级别 | ★ 主要使用 |
| 6 | 分项工程 | 具体施工工序 | 扩展预留 |
| 7 | 清单项目 | 国标清单编码对应项目 | 扩展预留 |
| 8 | 子目 | 定额子目 | 扩展预留 |
| 9 | 其他 | 自定义级别 | 扩展预留 |

3.2 专业分类码（第2位）

专业分类码采用一位字母表示，对应DB11/T 1711-2019工程类型划分：

| 专业码 | 工程大类 | DB11对应章节 | 编码示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 房屋建筑安装及构筑物工程 | 第4.2节 | 5AEHNTUS（混凝土工程） |
| D | 市政工程 | 第4.3节 | 5DEDLGC（道路工程） |
| L | 园林景观工程 | 第4.3节（园林子类） | 5LELHGC（绿化工程） |
| R | 城市轨道交通工程 | 第4.4节 | 5REQJGC（区间工程） |
| M | 房屋修缮工程 | 第4.5节 | 5MECXGC（拆除工程） |
| T | 城市轨道交通运营改造工程 | 第4.6节 | 5TEJZGC（结构工程） |

3.3 指标分类码（第3位）

依据湘标2.0表3.0.9，指标分类码采用一位字母表示。本方案使用以下三类：

3.3.1 8位编码固定位定义表

所有E/Q/D编码统一为8位字符编码，各位定义如下：

| 编码位置 |  | 字段名称 |  | 说明 |  | 示例取值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1位 |  | 固定版本标识码 |  | 固定值"5"，表示分部工程指标级别 |  | 5 |
| 第2位 |  | 专业码 |  | A=房建安装；D=市政；L=园林；R=轨道交通；M=房屋修缮；T=轨交改造 |  | A |
| 第3位 |  | 编码类型码 |  | E=经济指标编码；Q=工程量指标编码；D=单价指标编码 |  | E/Q/D |
| 第4-7位 |  | 4位名称码 |  | E编码：分部级拼音首字母；Q/D编码：优先分类级拼音首字母；分部级回退时复用E的4位名称码 |  | HNTU/XJHN |
| 第8位 |  | 口径码 |  | S=㎡；V=m³；M=m；T=t；C=个/套；X=其他单位 |  | V 约束：一个编码只允许对应一种口径计量单位；一个分类内不允许混杂多种物理计量单位。 |
| 分类码 | 指标类型 |  | 定义 |  | 计算公式 | 单位示例 |
| E | 经济指标 |  | 分部工程单方造价 |  | 分部合价÷建筑面积 | 元/㎡、元/km、元/m |
| Q | 工程量指标 |  | 分部工程主要工程量单方消耗 |  | 分部工程量÷建筑面积 | m³/㎡、t/㎡、m/㎡ |
| D | 单价指标 |  | 分部工程加权平均综合单价 |  | 分部合价÷分部工程量 | 元/m³、元/t、元/m |

3.4 指标名称码（第4-7位）

指标名称码采用四位字母表示，是编码体系的核心字典。V6.1版本对名称码体系进行分层优化：

（1）经济指标(E)名称码——分部级

E编码名称码基于分部工程名称拼音首字母4位生成，与湘标2.0附录A官方编码对齐。房建工程约30个分部，市政/园林/轨交/修缮等按相同规则扩展。命名规则：

● 湘标2.0附录A已覆盖的分部工程，直接采用官方名称码（如混凝土工程=HNTU、钢筋工程=GFJB）；

● 湘标2.0未覆盖的专业（市政D、园林L、轨交R、修缮M、轨交改造T），按分部工程名称拼音首字母4位扩展；

● 名称码重名处理：前3位+序号（如门窗工程=MMIJ，若重名则用MMI1、MMI2）。

（2）工程量指标(Q)和单价指标(D)名称码——分类级（V6.1优化）

Q/D编码名称码不再与E编码共享分部级名称码，而是细化到"分类级"，基于2024工程量清单计价.xlsx的"分类"列生成。该列提供了比二级分类更细粒度的物理类别划分，共166个唯一分类（建筑工程51种+安装工程115种）。命名规则：

● 名称码=分类名称拼音首字母4位（如现浇混凝土构件=XJHN、钢筋及螺栓铁件=GJJL、模板=MBXX、工业管道=GYGD、工业管件=GYGJ）；

● 名称码重名处理：前3位+序号或字母（如门=MXX1、窗=CXXX，若拼音首字母不足4位则补X）；

● 一个E分部编码对应多个Q/D分类编码（如混凝土工程E=5AEHNTUS，对应现浇混凝土Q=5AQXJHNV、钢筋Q=5AQGJJLT、模板Q=5AQMBXXS等6个分类编码）；

● 市政工程(D)和园林绿化(L)因2024清单无对应"分类"列数据，Q/D编码暂用分部级回退（与E共享名称码），待后续获取分类列数据后升级为分类级。

E分部级与Q/D分类级名称码对比示例：

| E分部编码 | E分部名称 | E名称码 | Q/D分类编码 | 分类名称 | Q/D名称码 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5AEHNTUS | 混凝土工程 | HNTU | 5AQXJHNV | 现浇混凝土构件 | XJHN | m³ |
| 5AEHNTUS | 混凝土工程 | HNTU | 5AQGJJLT | 钢筋及螺栓、铁件 | GJJL | t |
| 5AEHNTUS | 混凝土工程 | HNTU | 5AQMBXXS | 模板 | MBXX | ㎡ |
| 5AEHNTUS | 混凝土工程 | HNTU | 5AQYZHNV | 预制混凝土构件 | YZHN | m³ |
| 5AEMMIJS | 门窗工程 | MMIJ | 5AQMXX1S | 门 | MXX1 | ㎡ |
| 5AEMMIJS | 门窗工程 | MMIJ | 5AQCXXXS | 窗 | CXXX | ㎡ |
| 5AEGYGD | 工业管道工程 | GYGD | 5AQGYGDM | 工业管道 | GYGD | m |
| 5AEGYGD | 工业管道工程 | GYGD | 5AQGYGJC | 工业管件 | GYGJ | 个 |
| 5AEGYGD | 工业管道工程 | GYGD | 5AQFLXXC | 法兰 | FLXX | 片 |

房屋建筑安装工程（A）：优先采用湘标2.0附录A官方4位字母名称码，如混凝土=HNTU、钢筋=GFJB、门窗=MMIJ；

市政工程（D）：采用湘标2.0市政部分官方名称码，如道路=DLGC、管网=GWGC；湘标未覆盖的按拼音首字母4位扩展；

园林景观工程（L）：湘标2.0未覆盖，按拼音首字母4位扩展，如绿化=LHGC、庭园=TYGC；

城市轨道交通工程（R）：按DB11第4.4节分部名称拼音首字母4位扩展，如区间=QJGC、轨道=GDGC；

房屋修缮工程（M）：按DB11第4.5节分部名称拼音首字母4位扩展，如拆除=CCGC、修缮=XSGC；

城市轨道交通运营改造（T）：按DB11第4.6节分部名称拼音首字母4位扩展，如结构=JZGC、机电=JDGC。

3.5 计算口径码（第8位）

计算口径码采用一位字母表示，对应指标的计量单位或计算基准：

| 口径码 | 对应计量单位 | 说明 | 适用分类示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| S | ㎡ | 面积类 | 楼地面、墙面、天棚、门窗、模板 |
| V | m³ | 体积类 | 现浇混凝土、预制混凝土、土方、垫层 |
| M | m | 长度类 | 管道、线缆、栏杆、踢脚线 |
| T | t | 质量类（吨，含台/kg等重量类） | 钢筋、钢结构、设备 |
| C | 个、套、樘、系统、台 | 个数、套件类 | 阀门、法兰、灯具、配电箱、卫生器具 |
| X | 其他（项、批、宗等） | 模糊计量单位，分部级回退常用 | 措施项目、其它装饰 |
| 口径码 | 计量单位/基准 | 适用分部示例 | 编码示例 |
| S | ㎡（面积） | 门窗、墙面、楼地面、屋面、天棚 | 5AEMMIJS（门窗） |
| V | m³（体积） | 混凝土、砌筑、土方 | 5AEHNTUV（混凝土） |
| M | m（长度） | 管道、线缆、照明线路 | 5AEVMDLM（照明动力） |
| T | t/台（重量/台数） | 钢筋、钢结构、变配电设备 | 5AEGFJBT（钢筋） |
| C | 套/个/副（数量） | 灯具、洁具、阀门、低压设备 | 5AEDIYAC（低压） |
| X | 项（综合） | 其他无法归类的项目 | 5AEQTJVX（其他） |

四、分部工程经济指标名称码表

4.1 房屋建筑安装工程（专业码A）— 建筑工程

| 序号 | 经济指标编码 | 分部工程名称 | 口径码 | 计量单位 | 湘标2.0对应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5AEGTUFS | 土石方工程 | V | m³ | 附录A.1 |
| 2 | 5AEJKVHS | 地基处理和基坑支护 | S | ㎡ | 附录A.2 |
| 3 | 5AEVJGIS | 桩基工程 | M | m | 附录A.3 |
| 4 | 5AEQIVUS | 砌筑工程 | V | m³ | 附录A.4 |
| 5 | 5AEHNTUS | 混凝土工程 | V | m³ | 附录A.5 |
| 6 | 5AEGFJBS | 钢筋工程 | T | t | 附录A.6 |
| 7 | 5AETDMBS | 混凝土模板工程 | S | ㎡ | 附录A.7 |
| 8 | 5AEGJGCS | 钢结构工程 | T | t | 附录A.8 |
| 9 | 5AEMJGCS | 木结构工程 | S | ㎡ | 附录A.9 |
| 10 | 5AEFFUVS | 防水工程 | S | ㎡ | 附录A.10 |
| 11 | 5AEBWGRS | 保温、隔热、防腐工程 | S | ㎡ | 附录A.11 |
| 12 | 5AEWUMTS | 屋面工程 | S | ㎡ | 附录A.12 |
| 13 | 5AEFLJDS | 建筑物防雷接地系统 | M | m | 附录A.13 |

4.2 房屋建筑安装工程（专业码A）— 装饰工程

| 序号 | 经济指标编码 | 分部工程名称 | 口径码 | 计量单位 | 湘标2.0对应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5AELDMTS | 楼地面装饰工程 | S | ㎡ | 附录A.14 |
| 2 | 5AENQVUS | 内墙柱面装饰工程 | S | ㎡ | 附录A.15 |
| 3 | 5AEWQVUS | 外墙柱面装饰工程 | S | ㎡ | 附录A.16 |
| 4 | 5AETTPGS | 天棚工程 | S | ㎡ | 附录A.17 |
| 5 | 5AEMMIJS | 门窗工程 | S | ㎡ | 附录A.18 |
| 6 | 5AEMUQJS | 幕墙工程 | S | ㎡ | 附录A.19 |
| 7 | 5AEYQTBS | 油漆、涂料、裱糊工程 | S | ㎡ | 附录A.20 |
| 8 | 5AEQTVUS | 其它装饰工程 | M | m | 附录A.21 |
| 9 | 5AERMFFS | 人防门工程 | S | ㎡ | 附录A.22 |

4.3 房屋建筑安装工程（专业码A）— 安装工程

说明：依据湘标2.0，安装工程纳入房屋建筑与装饰工程（专业码A）下的单位工程范畴。

| 序号 | 经济指标编码 | 分部工程名称 | 口径码 | 计量单位 | DB11对应系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5AELGUVS | 冷水系统 | C | 个 | 给排水工程 |
| 2 | 5AEWFUVS | 污（废）水系统 | M | m | 给排水工程 |
| 3 | 5AEYUUVS | 雨水系统 | M | m | 给排水工程 |
| 4 | 5AEREUVS | 热水系统 | M | m | 采暖工程 |
| 5 | 5AEDLJIS | 多联机空调系统 | T | 台 | 通风空调工程 |
| 6 | 5AEKTFGS | 空调风系统 | S | ㎡ | 通风空调工程 |
| 7 | 5AEKTUVS | 空调水系统 | C | 个 | 通风空调工程 |
| 8 | 5AESFPFS | 送风、排风系统 | X | 系统 | 通风空调工程 |
| 9 | 5AEFPYHS | 防排烟系统 | M | m | 通风空调工程 |
| 10 | 5AEBPDTS | 高低压变配电系统 | T | 台 | 变配电工程 |
| 11 | 5AEVMDLS | 照明及动力系统 | M | m | 照明工程 |
| 12 | 5AEDIYAS | 低压系统 | C | 个 | 动力工程 |
| 13 | 5AEVLYAS | 中压系统 | C | 副 | 动力工程 |
| 14 | 5AEGSYAS | 高压系统 | T | 台 | 动力工程 |
| 15 | 5AEXHURS | 消火栓系统 | M | m | 消防工程 |
| 16 | 5AEPUMHS | 自动喷水灭火系统 | M | m | 消防工程 |
| 17 | 5AEHZBJS | 火灾自动报警系统 | C | 个 | 消防工程 |
| 18 | 5AEQTMHS | 气体灭火系统 | X | 项 | 消防工程 |
| 19 | 5AEZDHXS | 建筑设备自动化系统 | T | 台 | 智能化工程 |
| 20 | 5AEZHBXS | 综合布线系统 | M | m | 智能化工程 |
| 21 | 5AEXXWLS | 信息网络系统 | C | 个 | 智能化工程 |
| 22 | 5AEDUWXS | 有线电视及卫星电视接收系统 | C | 个 | 智能化工程 |
| 23 | 5AEUPJKS | 视频监控系统 | C | 个 | 智能化工程 |
| 24 | 5AERQGDS | 燃气管道 | M | m | 燃气工程 |

4.4 市政工程（专业码D）

| 序号 | 经济指标编码 | 分部工程名称 | 口径码 | 计量单位 | DB11对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5DESTFGS | 土石方工程 | V | m³ | 4.3 道路工程 |
| 2 | 5DEDLGC | 道路工程 | S | ㎡ | 4.3 道路工程 |
| 3 | 5DEQHGC | 桥涵工程 | M | m | 4.3 桥涵工程 |
| 4 | 5DEGWGC | 管网工程 | M | m | 4.3 给排水工程 |
| 5 | 5DEJSGC | 给水工程 | M | m | 4.3 给排水工程 |
| 6 | 5DEPSGC | 排水工程 | M | m | 4.3 给排水工程 |
| 7 | 5DERQGC | 燃气工程 | M | m | 4.3 燃气工程 |
| 8 | 5DEGRGC | 供热工程 | M | m | 4.3 供热工程 |
| 9 | 5DEHWGC | 环卫工程 | X | 项 | 4.3 环卫工程 |
| 10 | 5DEQTJVS | 其他市政工程 | X | 项 | 4.3 其他 |

4.5 园林景观工程（专业码L）

| 序号 | 经济指标编码 | 分部工程名称 | 口径码 | 计量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5LELHGC | 绿化工程 | S | ㎡ | 苗木种植、养护 |
| 2 | 5LETYGC | 庭园工程 | S | ㎡ | 园路、水景、假山 |
| 3 | 5LEYLGC | 园林构筑物 | X | 项 | 亭、廊、榭等 |
| 4 | 5LEQTJVS | 其他园林工程 | X | 项 | 其他 |

4.6 城市轨道交通工程（专业码R）— 扩展

| 序号 | 经济指标编码 | 分部工程名称 | 口径码 | 计量单位 | DB11对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5REQJGC | 区间工程 | M | m | 4.4 区间工程 |
| 2 | 5REGDGC | 轨道工程 | M | m | 4.4 轨道工程 |
| 3 | 5RECZGC | 车站工程 | S | ㎡ | 4.4 车站工程 |
| 4 | 5RETXGC | 通信信号工程 | M | m | 4.4 通信信号 |
| 5 | 5REGDGC2 | 供电工程 | M | m | 4.4 供电工程 |
| 6 | 5REZNHGC | 智能化系统工程 | X | 项 | 4.4 智能化 |
| 7 | 5REJDGC | 机电设备工程 | T | 台 | 4.4 机电设备 |
| 8 | 5REQTJVS | 其他轨交工程 | X | 项 | 4.4 其他 |

4.7 房屋修缮工程（专业码M）— 扩展

| 序号 | 经济指标编码 | 分部工程名称 | 口径码 | 计量单位 | DB11对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5MECCGC | 拆除工程 | S | ㎡ | 4.5 建筑装饰修缮 |
| 2 | 5METFGC | 土方工程 | V | m³ | 4.5 建筑装饰修缮 |
| 3 | 5MEZJGC | 桩基工程 | M | m | 4.5 建筑装饰修缮 |
| 4 | 5MEHNTUS | 现浇混凝土工程 | V | m³ | 4.5 建筑装饰修缮 |
| 5 | 5MEGJGCS | 钢结构工程 | T | t | 4.5 建筑装饰修缮 |
| 6 | 5MEGFJBS | 钢筋工程 | T | t | 4.5 建筑装饰修缮 |
| 7 | 5MEQTGC | 砌体工程 | V | m³ | 4.5 建筑装饰修缮 |
| 8 | 5MEZSGCS | 装饰工程 | S | ㎡ | 4.5 建筑装饰修缮 |
| 9 | 5MEAZGC | 安装修缮工程 | X | 项 | 4.5 安装修缮 |
| 10 | 5MESWGC | 室外修缮工程 | X | 项 | 4.5 室外修缮 |

4.8 城市轨道交通运营改造工程（专业码T）— 扩展

| 序号 | 经济指标编码 | 分部工程名称 | 口径码 | 计量单位 | DB11对应章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5TEJZGC | 结构和装饰工程 | S | ㎡ | 4.6 结构装饰 |
| 2 | 5TEGDGC | 轨道工程 | M | m | 4.6 轨道 |
| 3 | 5TEJDGC | 机电和专业设备工程 | T | 台 | 4.6 机电设备 |
| 4 | 5TEQTJVS | 其他改造工程 | X | 项 | 4.6 其他 |

五、工程量与单价指标编码规则

5.1 编码生成规则（V6.1分类级优化版）

工程量指标(Q)和单价指标(D)编码在V6.1版本中进行分类级优化，与E经济指标编码脱钩，规则如下：

● 第1-2位：与经济指标一致（5A/5D/5L/5R/5M/5T），表示指标级别码+专业分类码；

● 第3位：Q=工程量指标，D=单价指标；

● 第4-7位：分类级名称码。基于2024工程量清单计价.xlsx的"分类"列，取分类名称拼音首字母4位（如现浇混凝土构件=XJHN、钢筋及螺栓铁件=GJJL）。不再与E编码的分部级名称码共享；

● 第8位：计算口径码。基于该分类下出现最多的计量单位确定（S=㎡, V=m³, M=m, T=t/台/kg, C=个/套/副/系统, X=其他）。

编码结构示例：

Q编码（分类级）：5 A Q XJHN V → 5(分部级)+A(房建)+Q(工程量)+XJHN(现浇混凝土构件)+V(m³)

D编码（分类级）：5 A D XJHN V → 5(分部级)+A(房建)+D(单价)+XJHN(现浇混凝土构件)+V(元/m³)

Q编码（分类级）：5 A Q GJJL T → 5(分部级)+A(房建)+Q(工程量)+GJJL(钢筋及螺栓铁件)+T(t)

Q编码（分部级回退）：5 A Q YQTB S → 与E编码5AEYQTBS共享名称码，用于2024清单无对应细分类的项目

5.1.1 指标计算公式

| 指标类型 | 计算公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 经济指标(E) | 经济指标 = 该E分部合价合计 ÷ 项目建筑面积 | 单位：元/㎡；建筑面积按清单计价口径取值 |
| 工程量指标(Q) | 工程量指标 = 该Q分类总工程量 ÷ 项目建筑面积 | 单位：物理单位/㎡（如m³/㎡、t/㎡、m/㎡） |
| 加权平均单价(D) | 加权平均单价 = 该D分类合价合计 ÷ 该D分类工程量合计 | 单位：元/物理单位（如元/m³、元/t、元/m） |
| 指标校验 | Q分类工程量指标 × D分类加权平均单价 ≈ E分部经济指标 | 分类级偏差≤5%为合格；分部级回退项放宽校验 注：建筑面积取值口径——按工程量清单计价规范的建筑面积计算规则取值，不含架空层、地下车库等非计容面积；若项目有特殊约定，在项目元数据中注明。 |

5.2 E分部编码→Q/D分类编码映射关系

V6.1版本建立E分部编码与Q/D分类编码的一对多映射关系。一个E分部编码对应多个Q/D分类编码，具体数量取决于该分部下有多少种物理类别。映射规则：

● 建筑工程：E分部编码基于国标编码前缀+项目名称关键词匹配（约30个分部），Q/D分类编码基于2024清单"分类"列匹配（51个分类）；

● 安装工程：E分部编码基于国标编码前缀+九大系统分类（约14个分部），Q/D分类编码基于2024清单"分类"列匹配（115个分类）；

● 市政/园林工程：因2024清单无对应"分类"列，Q/D编码暂用分部级回退（1个E对应1个Q/D）；

● 映射关系表见配套Excel"E到QD分类映射"Sheet，云溪华庭1#楼验证：31个E分部对应38个Q/D分类编码（30个分类级+8个分部级回退）。

E→Q/D映射关系示例（混凝土工程）：

5.3 分类匹配方法（项目名称关键词匹配）

V6.1版本采用"项目名称关键词匹配"而非"国标编码前缀匹配"，原因如下：

● 2024工程量清单计价.xlsx使用湖南2024定额编码体系，与云溪华庭等实际工程使用的国标GB50500编码体系不同；

● 例如：国标编码010515（钢筋）在2024清单中不存在，2024清单中0105只有010501（垫层）；

● 因此无法通过国标编码前缀精确匹配2024清单的"分类"列，必须改用项目名称关键词匹配。

匹配规则：

● 第一步：根据国标编码前缀+项目名称关键词匹配E分部编码（沿用V6规则）；

● 第二步：根据项目名称关键词匹配2024清单的166个分类（如名称含"钢筋"→"钢筋及螺栓、铁件"，含"混凝土"且含"构件"→"现浇混凝土构件"，含"模板"→"模板"）；

● 第三步：匹配到分类的，使用该分类的分类级Q/D编码；未匹配到的，使用分部级回退Q/D编码；

● 匹配关键词字典见配套Excel"QD编码关键词表"Sheet，含每个分类的项目名称TOP10高频关键词。

5.4 分部级回退机制

对于2024清单中无对应细分类的项目，采用分部级回退机制：

● 回退条件：项目名称关键词无法匹配到2024清单的166个分类中的任何一个；

● 回退编码：Q/D编码与E编码共享分部级名称码（如油漆涂料E=5AEYQTBS, Q=5AQYQTBS, D=5ADYQTBS）；

● 回退标注：分类名称标注为"XX分部(分部级回退)"，在Excel中用红色背景标注，便于后续升级；

● 常见回退分类：油漆涂料裱糊工程（2024清单无"油漆涂料"分类，只有"防腐蚀涂料"）、其它装饰工程、其他市政工程（2024清单无市政Sheet）、其他建筑工程（预留洞、防鼠板等特殊项目）、人防门工程；

● 云溪华庭1#楼验证：65条分部级回退（13.1%），其中其它装饰32条、油漆涂料9条、市政7条、内墙柱面6条、其他建筑5条、人防门4条、热力/机械各1条。

5.5 指标校验机制（Q×D≈E，分类级更精确）

三类指标之间存在数学校验关系：工程量指标 × 单价指标 ≈ 经济指标。V6.1分类级优化后，该校验关系在分类级更精确：

● 分部级校验：E分部单方造价 ≈ Σ(Q分类工程量指标 × D分类加权平均单价)，用于分部级数据质量校验；

● 分类级校验：每个Q/D分类编码下，Q×D≈该分类的经济指标，偏差应小于5%；

● 多计量单位分部（如混凝土工程含m³、t、㎡）必须在分类级校验，分部级校验因单位不同无意义；

● 校验不通过时，检查分类匹配是否正确、工程量是否漏项、单价是否异常。

5.6 三类编码对应关系示例（分类级）

5.7 异常清单处理规则

针对工程量清单中常见的异常项目，制定以下处理规则，确保指标统计的准确性和一致性：

| 异常类型 |  |  |  | 判定条件 |  |  |  | 处理规则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零工程量/零合价 |  |  |  | 工程量=0 或 合价=0 |  |  |  | 不参与指标汇总，标记为"异常-零值"，单独输出异常清单 |  |  |  |  |
| 量价偏差超标 |  |  |  | ¦合价 - 工程量×综合单价¦ / 合价 > 0.5% |  |  |  | 标记为"异常-量价不符"，人工复核后决定是否参与汇总 |  |  |  |  |
| 模糊计量单位 |  |  |  | 单位为"项、批、宗、宗"等无物理量纲单位 |  |  |  | 执行分部级回退，口径码取X，不参与工程量指标统计 |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  | 国标编码以0117/0313开头，或项目名称含"措施" |  |  |  | 不参与分部分项指标统计，单独归入措施项目类别 |  |  |  |  |
| 暂列金额/暂估价 |  |  |  | 项目名称含"暂列金额""暂估价""专业工程暂估" |  |  |  | 不参与指标统计，标记为"其他项目-暂列"，单独列示 |  |  |  |  |
| 补充定额/变更签证 |  |  |  | 国标编码非标准12位，或项目名称含"补充""签证""变更" |  |  |  | 按项目名称关键词匹配编码，无法匹配的执行分部级回退 |  |  |  |  |
| 重复清单项目 |  |  |  | 同一国标编码+同一项目名称+同一项目特征出现多次 |  |  |  | 合并工程量和合价后再统计，标记为"合并项" 所有异常清单均在输出Excel"逐条匹配明细表"中用橙色背景标记，并在"匹配结果总览"Sheet中统计异常数量和类型分布。 |  |  |  |  |
| 专业 | E分部编码 |  | E分部名称 |  | Q分类编码 |  | D分类编码 |  | 分类名称 |  | 单位 |
| 房建 | 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQXJHNV |  | 5ADXJHNV |  | 现浇混凝土构件 |  | m³ |
| 房建 | 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQGJJLT |  | 5ADGJJLT |  | 钢筋及螺栓、铁件 |  | t |
| 房建 | 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQMBXXS |  | 5ADMBXXS |  | 模板 |  | ㎡ |
| 房建 | 5AEMMIJS |  | 门窗工程 |  | 5AQMXX1S |  | 5ADMXX1S |  | 门 |  | ㎡ |
| 房建 | 5AEMMIJS |  | 门窗工程 |  | 5AQCXXXS |  | 5ADCXXXS |  | 窗 |  | ㎡ |
| 安装 | 5AEGYGD |  | 工业管道工程 |  | 5AQGYGDM |  | 5ADGYGDM |  | 工业管道 |  | m |
| 安装 | 5AEGYGD |  | 工业管道工程 |  | 5AQGYGJC |  | 5ADGYGJC |  | 工业管件 |  | 个 |
| 安装 | 5AEGYGD |  | 工业管道工程 |  | 5AQFLXXC |  | 5ADFLXXC |  | 法兰 |  | 片 |
| 安装 | 5AEVMDLS |  | 照明及动力系统 |  | 5AQJKPDC |  | 5ADJKPDC |  | 架空配电线路 |  | m |
| 安装 | 5AEVMDLS |  | 照明及动力系统 |  | 5AQZMQJC |  | 5ADZMQJC |  | 照明器具 |  | 套 |
| E分部编码 |  | E分部名称 |  | Q/D分类编码 |  | 分类名称 |  | 主要单位 |  | 说明 |  |  |
| 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQXJHNV / 5ADXJHNV |  | 现浇混凝土构件 |  | m³ |  | 现浇混凝土 |  |  |
| 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQGJJLT / 5ADGJJLT |  | 钢筋及螺栓、铁件 |  | t |  | 钢筋工程 |  |  |
| 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQMBXXS / 5ADMBXXS |  | 模板 |  | ㎡ |  | 混凝土模板 |  |  |
| 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQYZHNV / 5ADYZHNV |  | 预制混凝土构件 |  | m³ |  | 预制混凝土 |  |  |
| 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQZPSHV / 5ADZPSHV |  | 装配式混凝土构件 |  | m³ |  | 装配式 |  |  |
| 5AEHNTUS |  | 混凝土工程 |  | 5AQDCXXV / 5ADDCXXV |  | 垫层 |  | m³ |  | 混凝土垫层 |  |  |
| 分部工程 |  | 经济指标(E) |  | 工程量指标(Q) |  | 单价指标(D) |  | 工程量指标含义 |  | 单价指标含义 |  |  |
| 钢筋工程 |  | 5AEGFJBS |  | 5AQGFJBS |  | 5ADGFJBS |  | t/㎡ |  | 元/t |  |  |
| 混凝土工程 |  | 5AEHNTUS |  | 5AQHNTUS |  | 5ADHNTUS |  | m³/㎡ |  | 元/m³ |  |  |
| 门窗工程 |  | 5AEMMIJS |  | 5AQMMIJS |  | 5ADMMIJS |  | ㎡/㎡ |  | 元/㎡ |  |  |
| 照明及动力系统 |  | 5AEVMDLS |  | 5AQVMDLS |  | 5ADVMDLS |  | m/㎡ |  | 元/m |  |  |
| 道路工程 |  | 5DEDLGC |  | 5DQDLGC |  | 5DDDLGC |  | ㎡/㎡ |  | 元/㎡ |  |  |
| 分部工程 | 工程量指标(Q) |  | 单价指标(D) |  | Q×D |  | 经济指标(E) |  | 偏差 |  | 校验结果 |
| 钢筋工程 | 0.0705 t/㎡ |  | 6,307 元/t |  | 444.67 |  | 445.30 元/㎡ |  | 0.14% |  | ✓ 通过 |
| 混凝土工程 | 0.4786 m³/㎡ |  | 522 元/m³ |  | 249.93 |  | 259.25 元/㎡ |  | 3.6% |  | △ 含其他单位 |
| 门窗工程 | 0.2587 ㎡/㎡ |  | 397 元/㎡ |  | 102.70 |  | 102.66 元/㎡ |  | 0.04% |  | ✓ 通过 |

六、指标采集表格体系（基于DB11/T 1711-2019）

依据DB11/T 1711-2019，建设工程造价技术经济指标采集应包含以下5类标准表格。本方案将编码字段嵌入各表格，实现"采集即编码"。

6.1 工程特征描述表（DB11表4.2.1/4.3.1/4.4.1/4.5.1/4.6.1）

用于采集工程基本信息，是指标数据的元数据基础。房屋建筑安装工程特征描述表主要字段：

| 字段分类 | 字段名称 | 说明 | 与编码关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 工程名称 | 能表述工程实际用途的称谓 | 项目标识 |
|  | 工程类型 | 对应DB11表3.0.1工程类型划分 | → 专业码(A/D/L/R/M/T) |
|  | 工程所在地 | 工程相对位置的区域名称 | 地域维度 |
| 技术参数 | 结构类型 | 主要结构形式 | 特征维度 |
|  | 抗震设防烈度 | 设计图纸载明的烈度 | 特征维度 |
|  | 耐火等级 | 设计图纸载明的等级 | 特征维度 |
|  | 人防等级 | 防空地下室抗力等级 | 特征维度 |
|  | 绿色建筑等级 | DB11/T 825评价等级 | 特征维度 |
|  | 装配率/预制率 | 装配式建筑比例 | 特征维度 |
| 规模参数 | 建筑面积 | 总/地上/地下/人防建筑面积 | → 经济指标计算基准 |
|  | 檐高/层数/层高 | 建筑空间参数 | 特征维度 |
| 造价信息 | 工程总造价 | 招标控制价/签约合同价/竣工结算价 | → 经济指标数据源 |
|  | 计价方式/依据 | 清单计价/定额计价 | 数据口径 |
|  | 合同类型/承包方式 | 总价/单价/成本加酬金 | 数据口径 |
|  | 造价类型/计税方式 | 控制价/合同价/结算价 | 数据口径 |
| 工期信息 | 定额/合同/实际工期 | 各阶段工期天数 | 特征维度 |
|  | 开工/竣工日期 | 合同与实际日期 | 时间维度 |

6.2 单方造价表（DB11表4.2.6/4.2.7/4.2.8/4.3.10等）

用于采集各分部工程单方造价，是经济指标(E)的直接数据源。表格结构：

| 列名 | 说明 | 与编码关系 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 分部工程名称 | → 名称码 | 钢筋工程 |
| 经济指标编码(E) | 本方案新增字段 | ★ 编码主键 | 5AEGFJBS |
| 单方造价（元/㎡） | 分部合价÷建筑面积 | → 经济指标值 | 445.30 |
| 占总造价比例（%） | 分部合价÷总造价 | 结构分析 | 22.35% |
| 单方分部分项工程费 | 分部分项费÷建筑面积 | 费用构成 | - |
| 单方措施项目费 | 措施费÷建筑面积 | 费用构成 | - |
| 单方其他项目费 | 其他费÷建筑面积 | 费用构成 | - |
| 单方规费 | 规费÷建筑面积 | 费用构成 | - |
| 单方税金 | 税金÷建筑面积 | 费用构成 | - |
| 其中：人工(%) | 人工费占比 | 人材机分析 | - |
| 其中：材料(%) | 材料费占比 | 人材机分析 | - |
| 其中：机械(%) | 机械费占比 | 人材机分析 | - |
| 其中：设备(%) | 设备费占比（安装工程） | 人材机分析 | - |

6.3 单方主要工程量表（DB11表4.2.10/4.3.11/4.4.11等）

用于采集各分部工程主要工程量，是工程量指标(Q)的直接数据源。表格结构：

| 列名 | 说明 | 与编码关系 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 分部工程/主要工程量名称 | → 名称码 | 钢筋工程 |
| 工程量指标编码(Q) | 本方案新增字段 | ★ 编码主键 | 5AQGFJBS |
| 单位 | 工程量计量单位 | → 口径码 | t/㎡ |
| 总工程量 | 分部工程主要工程量合计 | 原始数据 | 846.36 t |
| 工程量（单方） | 总工程量÷建筑面积 | → 工程量指标值 | 0.0705 t/㎡ |
| 地下/地上工程量 | 分地下地上列示（可选） | 细分维度 | - |

6.4 人工、主要材料和设备单方消耗量表（DB11表4.2.11/4.3.12等）

用于采集人工、主要材料和设备的消耗量，是单价指标(D)的辅助分析数据源。表格结构：

| 列名 | 说明 | 与编码关系 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 分部工程名称 | → 名称码 | 钢筋工程 |
| 单价指标编码(D) | 本方案新增字段 | ★ 编码主键 | 5ADGFJBS |
| 资源类别 | 人工/材料/设备 | 资源维度 | 材料-钢筋 |
| 总消耗量 | 资源总消耗量 | 原始数据 | 846.36 t |
| 单方消耗量 | 总消耗量÷建筑面积 | 消耗量指标 | 0.0705 t/㎡ |
| 单位 | 资源计量单位 | → 口径码 | t |

6.5 建设项目总投资指标采集表（DB11附录A.0.1）

用于采集建设项目总投资构成，是项目级经济指标的数据源。表格结构：

| 费用内容 | 说明 | 与编码关系 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程费用-建筑工程费 | 建筑工程费用 | → 5AE系列 | - |
| 工程费用-设备购置费 | 设备购置费用 | → 安装工程设备 | - |
| 工程费用-安装工程费 | 安装工程费用 | → 5AE安装系列 | - |
| 工程建设其他费用-建设用地费 | 土地费用 | 项目级 | - |
| 工程建设其他费用-其他费 | 前期/监理/设计等 | 项目级 | - |
| 预备费用-基本预备费 | 基本预备 | 项目级 | - |
| 预备费用-价差预备费 | 价差预备 | 项目级 | - |
| 总金额（元） | 各项费用总金额 | 原始数据 | - |
| 单位造价（元/单位） | 总金额÷建筑面积/长度 | → 项目级经济指标 | - |
| 占总投资比例（%） | 各项费用占比 | 结构分析 | - |

七、公司项目管理与编码对接

依据公司《项目情况一览表》（附件1），明确编码体系与项目管理流程的衔接关系：

7.1 项目情况一览表字段与编码对接

| 一览表字段 | 说明 | 与编码体系对接 | 数据流向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 | 项目合同唯一编号 | 项目唯一标识 | → 项目编码 |
| 项目名称 | 项目全称 | 项目标识 | → 特征描述表 |
| 项目建设内容 | 建设规模与内容描述 | → 工程类型判定 | → 专业码 |
| 提供服务方式 | 施工阶段全过程造价等 | 服务阶段 | → 造价类型 |
| 项目类型 | 办公楼/住宅/厂房等 | → DB11工程类型 | → 专业码+特征 |
| 项目规模（平米） | 建筑面积 | ★ 经济指标计算基准 | → 所有指标计算 |
| 投资额（万元） | 项目总投资 | → 总投资指标 | → 项目级经济指标 |
| 部门/项目负责人 | 项目管理信息 | 管理维度 | → 项目台账 |
| 项目进程 | 概算/控制价/竣工结算 | ★ 造价类型判定 | → 经济指标口径 |
| 上报内容 | 概算/控制价上报状态 | 数据采集状态 | → 采集进度 |

7.2 项目编码与指标编码的关系

项目编码（公司内部）与指标编码（本方案）是两层体系：

| 编码层级 | 编码类型 | 编码示例 | 粒度 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目级 | 公司项目编号 | 1610115 | 单个项目 | 项目管理、台账 |
| 项目级 | 项目类型码 | 办公楼/住宅/厂房 | 项目分类 | 同类项目对比 |
| 指标级 | 经济指标编码(E) | 5AEGFJBS | 分部工程 | 造价指标采集 |
| 指标级 | 工程量指标编码(Q) | 5AQGFJBS | 分部工程 | 工程量指标采集 |
| 指标级 | 单价指标编码(D) | 5ADGFJBS | 分部工程 | 单价指标采集 |

关联关系：一个项目编号下包含多个分部工程指标编码，通过"项目编号+指标编码"双主键实现指标数据的唯一定位和历史追溯。

八、编码应用示例

8.1 房屋建筑安装工程示例（云溪华庭1#楼）

V6.1分类级优化验证数据（云溪华庭1#楼，12000㎡，496条清单）：

● 总造价：23,911,994.50元，综合单方：1,992.67元/㎡；

● E分部编码：31个（分部级）；

● Q/D分类编码：38个（分类级30个+分部级回退8个）；

● 分类级匹配：431条（86.9%），分部级回退：65条（13.1%）；

● 消除"未分类"：原V6.0版本因编码前缀不匹配导致47条"未分类"，V6.1改用名称关键词匹配后全部消除；

● 混凝土工程(E=5AEHNTUS)细分为6个Q/D分类：现浇混凝土(m³)、钢筋(t)、模板(㎡)、预制(m³)、装配式(m³)、垫层(m³)，解决多计量单位混算问题。

8.1.1 完整编码示例（单条清单→E/Q/D全套编码）

| 字段 |  | 示例值1（分类级匹配） |  |  | 示例值2（分部级回退） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标项目编码 |  | 010515001001 |  |  | 011407001003 |  |  |
| 项目名称 |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 墙面喷刷涂料 |  |  |
| 项目特征 |  | HRB400E φ12-25 |  |  | 外墙乳胶漆两遍 |  |  |
| 计量单位 |  | t |  |  | ㎡ |  |  |
| 工程量 |  | 125.68 |  |  | 3,250.50 |  |  |
| 综合单价(元) |  | 5,820.00 |  |  | 38.50 |  |  |
| 合价(元) |  | 731,457.60 |  |  | 125,144.25 |  |  |
| E编码(分部级) |  | 5AEHNTUS（混凝土工程） |  |  | 5AEYQTBS（油漆涂料裱糊工程） |  |  |
| Q编码(分类级/回退) |  | 5AQGJJLT（钢筋及螺栓、铁件） |  |  | 5AQYQTBS（分部级回退） |  |  |
| D编码(分类级/回退) |  | 5ADGJJLT（钢筋及螺栓、铁件） |  |  | 5ADYQTBS（分部级回退） |  |  |
| 匹配级别 |  | 分类级 |  |  | 分部级回退 |  |  |
| 匹配关键词 |  | 钢筋 |  |  | 涂料（无对应细分类，触发回退） |  |  |
| 回退原因 |  | — |  |  | 2024清单无"油漆涂料"细分类 |  |  |
| 口径码 |  | T（t） |  |  | S（㎡） |  |  |
| 工程量指标 |  | 125.68 ÷ 12000 = 0.0105 t/㎡ |  |  | 3250.50 ÷ 12000 = 0.2709 ㎡/㎡ |  |  |
| 加权平均单价 |  | 731457.60 ÷ 125.68 = 5,820.00 元/t |  |  | 125144.25 ÷ 3250.50 = 38.50 元/㎡ |  |  |
| 分部工程 | 经济指标编码 | 工程量指标编码 | 单价指标编码 | 经济指标(元/㎡) | 工程量指标 | 单价指标 |
| 钢筋工程 | 5AEGFJBS | 5AQGFJBS | 5ADGFJBS | 445.30 | 0.0705 t/㎡ | 6,307 元/t |
| 混凝土工程 | 5AEHNTUS | 5AQHNTUS | 5ADHNTUS | 259.25 | 0.4786 m³/㎡ | 522 元/m³ |
| 照明及动力系统 | 5AEVMDLS | 5AQVMDLS | 5ADVMDLS | 240.09 | 14.91 m/㎡ | 13.60 元/m |
| 内墙柱面装饰 | 5AENQVUS | 5AQNQVUS | 5ADNQVUS | 177.82 | 2.93 ㎡/㎡ | 60.74 元/㎡ |
| 油漆涂料 | 5AEYQTBS | 5AQYQTBS | 5ADYQTBS | 163.84 | 1.95 ㎡/㎡ | 83.93 元/㎡ |

8.2 市政工程示例

| 分部工程 | 经济指标编码 | 工程量指标编码 | 单价指标编码 | 计量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路工程 | 5DEDLGC | 5DQDLGC | 5DDDLGC | ㎡/㎡ | 城市道路面层 |
| 桥涵工程 | 5DEQHGC | 5DQQHGC | 5DDQHGC | m/㎡ | 桥梁延长米 |
| 管网工程 | 5DEGWGC | 5DQGWGC | 5DDGWGC | m/㎡ | 给排水管网 |
| 给水工程 | 5DEJSGC | 5DQJSGC | 5DDJSGC | m/㎡ | 给水管线 |
| 排水工程 | 5DEPSGC | 5DQPSGC | 5DDPSGC | m/㎡ | 排水管线 |

九、覆盖范围与统计

9.1 编码覆盖统计

V6.1版本编码覆盖统计（分类级优化后）：

● E经济指标编码：约60-82个分部级编码（房建约30个+安装约14个+市政/园林/轨交/修缮等扩展）；

● Q工程量指标编码：166个分类级编码（建筑51个+安装115个）+ 分部级回退编码（市政/园林等）；

● D单价指标编码：与Q编码共享分类名称码，同为166个分类级编码+分部级回退；

● 2024清单项全量匹配验证：2,382条清单（建筑安装1,617条分类级+市政园林765条分部级回退），匹配率100%；

● 云溪华庭1#楼实际验证：496条清单，431条分类级匹配（86.9%），65条分部级回退（13.1%）；

● E→Q/D映射关系：31个E分部对应38个Q/D分类编码（云溪华庭案例），全量2024清单中49个E分部对应166个Q/D分类。

| 工程大类 | 专业码 | 经济指标编码数 | 工程量指标编码数 | 单价指标编码数 | 覆盖分部数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑安装及构筑物 | A | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 市政工程 | D | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 园林景观工程 | L | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 城市轨道交通工程 | R | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 房屋修缮工程 | M | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 城市轨道交通运营改造 | T | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合计 | - | 82 | 82 | 82 | 82 |

9.2 与V5版本对比

V6.1相对V6.0的核心变化：

● Q/D编码从分部级（与E共享名称码）优化为分类级（基于2024清单"分类"列），编码数量从约60个扩展到166个分类级+分部级回退；

● 新增E→Q/D分类映射关系，一个E分部对应多个Q/D分类编码；

● 分类匹配方法从"国标编码前缀匹配"改为"项目名称关键词匹配"，解决两套编码体系不兼容问题；

● 新增"分部级回退"机制，2024清单无对应细分类的项目使用E编码同名称码回退；

● 云溪华庭1#楼验证：消除47条"未分类"，分类级匹配率86.9%。

| 对比项 | V5版本 | V6版本 | 改进说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制依据 | 湘标2.0 | 湘标2.0 + DB11/T 1711-2019 | 增加采集标准依据 |
| 工程类型 | 建筑/安装/市政/园林4类 | DB11五类工程 | 对齐行业标准 |
| 专业码 | A/D/L 3个 | A/D/L/R/M/T 6个 | 扩展轨交/修缮 |
| 编码数量 | 约60个 | 82个 | 覆盖更全 |
| 采集表格 | 无 | 5类标准表格 | 新增采集体系 |
| 项目管理对接 | 无 | 项目情况一览表对接 | 新增公司对接 |
| 指标校验 | Q×D≈E | Q×D≈E | 保留 |

十、后续优化建议

V6.1版本新增优化建议：

● 获取市政工程和园林绿化工程的"分类"列数据，将市政/园林的Q/D编码从分部级回退升级为分类级；

● 完善油漆涂料、其它装饰等2024清单无对应细分类的项目，建立扩展分类编码字典；

● 优化项目名称关键词匹配算法，引入模糊匹配和语义匹配，提高分类级匹配率（目标95%以上）；

● 建立分类级Q/D编码的历史指标数据库，按分类维度积累工程量指标和单价指标数据；

● 开发编码自动赋值工具，支持批量清单导入→自动匹配E/Q/D编码→生成指标成果表的全流程自动化；

● 定期用实际工程数据验证分类级编码覆盖完整性，对新工艺、新材料、新分类及时扩展编码字典。

1. 待湘标2.0正式发布后，核对市政工程官方名称码，替换当前扩展编码；

2. 推动城市轨道交通、房屋修缮工程纳入湖南省造价指标标准，获取官方编码后替换扩展码；

3. 基于DB11/T 1711-2019标准表格，开发公司内部造价指标采集系统，实现"采集即编码"；

4. 建立完整的"指标编码+国标清单编码"双码映射表，实现清单项目自动匹配编码；

5. 开发编码自动赋值工具：根据清单项目名称、项目特征、计量单位，自动匹配对应经济指标编码；

6. 基于V6编码建立历史造价指标数据库，按分部工程维度积累数据，支撑Q×D≈E的指标校验机制；

7. 将《项目情况一览表》与指标采集表格打通，实现项目台账→特征描述→单方造价→工程量→消耗量的全流程数据贯通；

8. 定期用实际工程数据验证编码覆盖完整性，对新工艺、新材料项目及时扩展名称码；

9. 完成V4/V5历史数据到V6编码的批量迁移脚本开发，确保历史指标数据可延续使用。

— 本方案依据《湖南省房屋建筑工程造价指标指数测算标准2.0版（征求意见稿）》和《建设工程造价技术经济指标采集标准》（DB11/T 1711-2019）编制 —

附录A  Excel输出字段字典

本附录定义编码方案输出Excel各Sheet的字段名称、字段用途、取值约束，作为自动化脚本读取和生成Excel的标准依据。

A.1 逐条匹配明细表

| 序号 | 字段名称 | 字段用途 | 取值约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序号 | 清单行号 | 从1开始的连续整数 |
| 2 | 专业Sheet | 来源专业 | 房屋建筑与装饰工程/安装工程/市政工程/园林绿化 |
| 3 | 二级分类 | 国标清单二级分类 | 如"混凝土及钢筋混凝土工程" |
| 4 | 三级分类 | 国标清单三级分类 | 如"现浇混凝土柱" |
| 5 | 国标项目编码 | GB50500国标12位编码 | 12位数字，如010515001001 |
| 6 | 项目名称 | 清单项目名称 | 原文，不修改 |
| 7 | 分类 | 2024清单细分类名称 | 匹配到的填分类名；回退的填"XX(分部级回退)" |
| 8 | 计量单位 | 清单计量单位 | 标准化后的单位，如t/㎡/m³/m/个 |
| 9 | E编码 | 经济指标编码（分部级） | 8位编码，如5AEHNTUS |
| 10 | E分部名称 | E编码对应分部名称 | 如"混凝土工程" |
| 11 | Q编码 | 工程量指标编码 | 8位编码，分类级或分部级回退 |
| 12 | D编码 | 单价指标编码 | 8位编码，与Q共享分类名称码 |
| 13 | Q/D级别 | 编码级别标记 | 分类级/分部级回退 |
| 14 | 项目特征 | 清单项目特征 | 原文截取前80字 |
| 15 | 匹配关键词 | 本次匹配命中的关键词 | 如"钢筋""混凝土构件"；回退项填回退原因 A.2 QD编码关键词表 序号; 字段名称; 字段用途; 取值约束. 1; 序号; 编码行号; 从1开始的连续整数. 2; 编码级别; 分类级/分部级回退; 分类级/分部级回退. 3; 分类/分部名称; 分类或分部名称; 分类级填分类名；回退填分部名. 4; Q编码; 工程量指标编码; 8位编码. 5; D编码; 单价指标编码; 8位编码，与Q共享名称码. 6; 对应E编码; 关联的E分部编码; 8位编码. 7; E分部名称; E编码对应分部名称; 如"混凝土工程". 8; 专业码; 第2位专业码; A/D/L/R/M/T. 9; 口径码; 第8位口径码; S/V/M/T/C/X. 10; 主要单位; 该分类主要计量单位; 出现频次最高的单位. 11; 匹配清单数; 该编码匹配的清单数量; 整数. 12; 国标编码前缀; 关联的国标编码前缀; 如0105/0308，多个用逗号分隔. 13; Q编码关键词; Q编码项目名称TOP10关键词; 高频关键词(次数)，用顿号分隔. 14; D编码关键词; D编码项目名称TOP10关键词; 与Q编码关键词一致 A.3 其他Sheet说明 Sheet名称; 用途; 核心字段. 合并说明; 文档版本、合并原则、数据来源说明; 说明性文字，无固定字段. E到QD分类映射; E分部编码与Q/D分类编码的一对多映射关系; E分部编码、E分部名称、Q编码数、D编码数、Q编码列表、D编码列表. 匹配结果总览; 匹配统计汇总; 清单总数、各专业分布、编码数量、匹配率、回退率. 经济指标汇总(E); 分部级经济指标汇总; E编码、分部名称、项目数、合价、经济指标、占比. 工程量指标汇总(Q); 分类级工程量指标汇总; Q编码、分类名称、总工程量、工程量指标、单位. 单价指标汇总(D); 分类级单价指标汇总; D编码、分类名称、总合价、总工程量、加权平均单价.. |

信息框架流程图，竖版9:16比例，清爽商务科技风，淡浅蓝白色调，细浅蓝色边框，简约网格背景，无多余装饰。标题大字体：编码方案V6.1 框架图表，副标题小字：对齐湘标2.0 + DB11采集标准 | Q/D分类级优化。从上到下纵向流程，箭头向下串联每一个模块，模块为圆角矩形卡片，分层排布，留白充足，下部留白10%，文字清晰易读。

流程模块顺序从上至下：1.【输入数据源】模块，内部4个圆角子框：国标工程量清单、项目元数据、V6.1编码字典库、编码方案说明；2.【数据预处理】模块，内部3个圆角子框横向排列：清洗无效行 → 统一文本单位 → 校验量价关系3.【双层编码挂接】浅蓝色高亮背景大卡片，内部4个子框横向排布：E编码｜分部级｜经济指标汇总；Q编码｜分类级优先｜红色小字：工程量指标；D编码｜分类级优先｜红色小字：单价指标；回退机制｜分部级回退｜红色小字：红色标注；卡片底部小字备注：项目名称关键词匹配4.【分组聚合统计】模块，3个子框：E分组：合价求和｜造价占比；Q分组：工程量求和｜单方量；D分组：合价/工程量｜加权平均单价5.【双层指标校验】模块，3个子框：Q×D≈E；分类级偏差≤5%；回退项备注口径偏差6.【成果输出】模块，1个文档样式图标方框：Excel全套成果表图片最底部居中小字：对接湖南省造价指标指数系统上报。字体为无衬线黑体，全部中文，文字不要溢出框内，排版工整，工程技术文档风格，高清，扁平化，不要3D效果。